Partie Reseau

Introduction

L’objectif de l’infrastructure réseau déployée est d’offrir une architecture fiable, scalable et sécurisée pour les différents départements de l’entreprise.
L’ensemble de la conception repose sur une segmentation logique par département, un routage dynamique hiérarchisé, une gestion centralisée de l’adressage, et une interconnexion optimisée grâce à un backbone multiservice.

1. Architecture Réseau – Backbone

La topologie de l’infrastructure repose sur :

Backbone OSPF composé de 4 routeurs départementaux :

- RZ-1 : Département Web/Marketing

- RZ-2 : Département IT (Supervision + DHCP)

- RZ-3 : Département Gestion/DB

- RZ-4 : Département Collaboration/NFS

À cela s’ajoute :

Un routeur Internet

Ce routeur assure :

- la sortie vers l’extérieur,

- la traduction d’adresses publiques/privées (NAT),

- l’interconnexion avec le backbone.

Topologie en maillage (Mesh)

Les routeurs du backbone sont interconnectés en topologie maillée, permettant :

- plusieurs chemins possibles vers les réseaux → meilleure tolérance aux pannes,

- convergence plus rapide,

- réduction du risque de coupure unique (single point of failure).

Cette structure augmente la fiabilité globale du réseau.

2. Plan d’adressage – VLSM

L’adressage interne de l’entreprise a été optimisé grâce à la technique VLSM (Variable Length Subnet Mask).
Cela a permis :

- d’allouer des sous-réseaux adaptés à la taille réelle de chaque département,

- d’éviter le gaspillage d’adresses IP,

- d’obtenir une segmentation claire entre les services.

Chaque département possède donc un sous-réseau distinct avec un masque calculé selon le nombre d’hôtes (PC + VM + réserve).
Le backbone utilise, lui, un espace d’adressage séparé pour garantir un routage clair et hiérarchisé.

3. Routage Dynamique – OSPF

Le protocole choisi pour assurer le routage dynamique est OSPF, adapté aux infrastructures professionnelles.

Avantages obtenus :

- Détection rapide des changements de topologie.

- Distribution automatique des routes entre tous les routeurs.

- Support optimal des topologies maillées.

- Hiérarchisation du réseau grâce à des zones OSPF.

Tous les routeurs (backbone + routeur Internet) participent au même processus OSPF pour garantir un échange cohérent de la table de routage.

Exmple router Web :

4. NAT Statique dans Chaque Département

Chaque département intègre un mécanisme de NAT statique, utilisé pour :

- publier certains services internes (Web, DB, NFS, Monitoring),

- permettre un accès externe contrôlé à des ressources spécifiques,

- maintenir une séparation claire entre adresses privées et services exposés.

Avantages obtenus :

- Protection des hôtes internes (les machines internes restent masquées).

- Possibilité de mapper chaque serveur de département vers une adresse interne fixe.

- Cohérence des configurations pour la supervision et les accès inter-département.

5. DHCP Centralisé dans le Département IT

Le département IT héberge un serveur DHCP unique, fonctionnant comme serveur pour tous les départements.
Pour permettre cela, des DHCP Relay (IP Helper-Address) ont été configurés sur les routeurs non-IT.

Bénéfices :

- Gestion centralisée des pools d’adresses.

- Simplification de l’administration réseau.

- Réduction des risques d’erreurs de configuration.

- Uniformité des durées de bail, passerelles, DNS, etc.

Ce DHCP distribue automatiquement les adresses IP à tous les clients des quatre départements.

6. Test Ping

Conclusion

L’infrastructure mise en place répond pleinement aux objectifs de fiabilité, de segmentation et d’évolutivité.
Grâce au backbone OSPF maillé, à l’adressage VLSM, au DHCP centralisé et à l’utilisation de NAT, l’entreprise dispose maintenant d’un réseau :

- stable,

- sécurisé,

- facile à administrer,

- et capable d’intégrer des extensions futures (nouveaux services, nouveaux départements).